INTEGRACIÓN				Nº 38

REVISTA SOBRE CEGUERA Y DEFICIENCIA VISUAL

Abril 2002

Págs. 19–24

# Informe

Tamaños de letra en los periódicos españoles

- M. Cejudo Pinillos

RESUMEN:	Se presentan los resultados de un estudio sobre tamaños de letra en periódicos españoles con más de 2000 lectores diarios. Se ha medido la letra menor de cada una de las diez principales secciones de los 83 diarios seleccionados. Se observan variaciones significativas entre los tamaños de letra de las distintas secciones de un mismo periódico y los de la misma sección de todos los diarios. De los datos recogidos se deduce que una correcta prescripción de ayudas visuales para la lectura de estos impresos puede requerir al menos 5 niveles de magnificación distintos, para acomodarse a la amplitud del rango de magnificación requerido por los 16 tamaños de letra medidos (menor de 0,8 mm. y mayor de 2,3 mm.), lo que cuestiona definitivamente el criterio de tamaño estándar para la letra de periódico y la prescripción única de ayudas ópticas.

PALABRAS CLAVE:	Rehabilitación. Baja visión. Ayudas ópticas. Lectura. Periódicos. Tamaño de letra.

ABSTRACT:	Print sizes in the Spanish newspapers.This paper presents the results of a survey on print sizes in Spanish newspapers with more than 2,000 daily readers. Print sizes measuring procedures refer to the ten main sections of each one of 83 newspapers gathered in the study. We report significant type size variations between newspaper sections and a single section of different newspapers. Data collected suggest that the proper low vision aid prescription for reading newsprint may require al least five different magnification levels, in order to accommodate the magnification range required by the 16 print sizes measured (0,8 mm. Minimum, 2,3 mm. Maximum). These findings definitely challenge both the criterion of a standard print size and the prescription of a single optical aid.

KEY WORDS:  Visual rehabilitation. Low vision. Optical aids. Reading. Newspapers. Print size.

# INTRODUCCIÓN

### Desde mi experiencia personal, como usuario de ayudas ópticas para la baja visión, y profesional, como director del primer centro de rehabilitación visual de España durante casi una década (en los periodos 1985-1990; 1993-1997), hace mucho tiempo que estoy interesado  en los problemas que enfrentan las personas deficientes visuales que desean leer la prensa diaria debido a los diferentes tamaños de letra que ésta presenta.

### Los programas de rehabilitación que tratan de resolver esta dificultad deben superar dos cuestiones cuya solución permanece incierta o escasamente apoyada por estudios solventes. Uno es la carencia de una adecuada caracterización de los tipos de letra en la mayoría de los periódicos. El segundo es la opinión comúnmente aceptada que considera  a la letra de periódico como algo uniforme. esta creencia, básicamente errónea, ha sido sostenida por un buen número de manuales, consecuentemente muchos artículos especializados proclaman la prescripción única para leer “1 M” como la solución para leer cualquier letra de periódico. Sloan (1959, 1963) introdujo la notación “unidades M” en el ámbito de la BV para especificar los tamaños de letra. 1 M se define como el tamaño de la caja baja (altura de la x) que subtiende a un arco de 5 minutos a 1 m. De distancia (1,45 mm., aproximadamente). La notación M simplifica la relación distancia de visión y poder dióptrico equivalente que se requiere.

La investigación realizada por DeMarco y Massof, “Distributions of Print Sizes in U.S. Newspapers” (Distribución de los tamaños de letra en los periódicos de EEUU) en 1997, suscitó la conveniencia de hacer una comprobación de esta misma naturaleza en los periódicos de España, ya que la existencia de un trabajo similar realizado en Europa es desconocido para el autor. Las razones de esta investigación son las mismas que motivaron el estudio de referencia. De hecho, los deficientes visuales de este lado del Atlántico tienen los mismos problemas para leer la prensa diaria. Es por tanto, el trabajo mencionado el que ha dado lugar al presente estudio.

No es necesario extenderse en justificar la importancia que, para las personas con baja visión tiene la lectura de periódicos, verdadera piedra de toque para la definición de baja visión (DeMarco y Massof, 1997). La experiencia española muestra que son mayoría las personas adultas que, al recibir un tratamiento de rehabilitación visual, señalan como primer objetivo la recuperación de la capacidad de lectura de textos cuyos tipos de letra se consideran normales.  Aún más, el progresivo aumento de pacientes mayores, con disminución visual causada por enfermedades asociadas a la edad, es otro factor también común en España. Son personas mayoritariamente  habituadas a hacer uso de la lectura y que, en buena medida, basan su discapacidad en la imposibilidad de seguir ejercitándola con normalidad. En apoyo de esta realidad debe mencionarse la investigación realizada en España por Barañano y Torrego (1992) sobre las ayudas prescritas en baja visión, realizado con una muestra de 1.000 usuarios, según la cual el 86% de los usuarios pudieron recuperar la capacidad de leer la letra impresa gracias al uso de ayudas especiales.

Para completar el panorama de situación en esta parte introductoria, hay que recordar que: cuando se prescriben ayudas especiales para lectura en baja visión debe tenerse presente que la posibilidad de realizar esta tarea depende del tamaño angular de la letra en relación con las condiciones visuales del individuo, pero también depende de la distancia de trabajo y del aumento angular que proporcione la ayuda prescrita. Otro aspecto importante a recordar es que entre los lectores de periódicos hay muchos interesados especialmente en la lectura de ciertas secciones, como: La bolsa, Resultados deportivos, Programación de TV, Cartelera de espectáculos, etc. y que estas secciones pueden tener tamaños de letra distintos (como se demuestra en el presente estudio). Una prescripción acertada ha de tener en cuenta, pues, estos extremos.

- MÉTODO

Materiales consultados

Los periódicos consultados para la realización del presente estudio son 83 de los 103 que figuran en los listados del “Estudio General de Medios”, institución que elabora regularmente informes relacionados con la difusión que alcanzan los diarios españoles  de cobertura estatal, regional, provincial y local, más los monográficos, especializados en deportes y economía. El informe en el que figura el listado de referencia es de diciembre de 1998, y en él están los datos de consulta de cada periódico por parte de los lectores, un rango que va desde los 2.200 a los 2.440.200.

Determinación de las secciones

Para determinar las secciones consultadas más frecuentemente por los lectores de la prensa diaria, se analizaron las que componen la estructura de cuatro de los diarios de difusión nacional más populares: El Mundo del Siglo Veintiuno, La Vanguardia, ABC y El País, con 30, 31, 31 y 32 secciones respectivamente.

Se midió el tipo de letra de cada una de estas secciones en los 4 periódicos obteniendo, como primer resultado útil, la comprobación de que más del 40% de las secciones tienen el mismo tamaño de letra en su respectivo periódico, por lo que se decidió reunirlas en una sola denominación, información general, que incluye las cabeceras mostradas en la tabla 1.

Tabla 1

Secciones incluidas en el grupo de información general

| En portada | Opinión | Revista de prensa |
| --- | --- | --- |
| Política | Cartas | Información internacional |
| Información nacional | Información regional | Información local |
| Economía | Sociedad | Cultura |
| Deportes | Comunicación | Espectáculos |
| Televisión | Radio |  |

De entre las restantes secciones se han seleccionado nueve, aquellas que se han revelado como de especial interés para sectores característicos de la población lectora. La Tabla 2 muestra las 10 secciones sobre las que se ha hecho el estudio.

Tabla 2

Secciones analizadas en este estudio

| Información general | Bolsa | Resultados deportivos |
| --- | --- | --- |
| Espectáculos | Anuncios clasificados | El tiempo |
| Crucigramas | Necrológicas | Programación TV |
| ##### Servicios de farmacia |  |  |

Selección de periódicos

Para confeccionar el listado de los periódicos objeto del estudio se establecieron tres criterios:

- mayoría de lectores (incluyéndose todos los de cobertura estatal y regional),

- proximidad al lector (los de cobertura provincial y un buen número de cobertura local),

- y los que contasen con el mayor número posible de las 10 secciones predeterminadas.

Finalmente se tomaron dos ejemplares (de fechas distintas) de cada uno de los 83 periódicos consultados.

Medición de tipos

Tomando la “u” minúscula como modelo de tipo de letra más pequeño, se midieron las 10 secciones de los 83 periódicos seleccionados, utilizando como instrumento de medición la lupa con escala milimetrada y luz “Peak Light Scale Lupe, 10x, nº 2028”, que ofrece la medición en mm. y décimas de mm.

Tamaños de letra y agudeza visual

Obtenidas las mediciones de los tipos de letra se consultó el test de lectura de Zeiss (utilizado en baja visión a 25 cm.) para hallar la correspondencia entre tamaños de letra y agudeza visual necesaria. En la tabla 3 se reproduce la parte del test que afecta a este trabajo, donde a cada dato relativo a la agudeza visual corresponde un tamaño de letra medido en milímetros.

Tabla 3

Test de lectura zeiss

Valores utilizados en el estudio

| #### Agudeza visual | #### Tamaño de letra |
| --- | --- |
| #### 0,5 | #### 0,8 |
| #### 0,4 | #### 1,0 |
| #### 0,32 | #### 1,25 |
| #### 0,25 | #### 1,6 |
| #### 0,2 | #### 2,0 |

Resultados

Los resultados de las mediciones que se muestran han sido analizados mediante las herramientas de tratamiento estadístico Excel spreadsheet de MicroSoft.

La Tabla 4 ofrece los principales parámetros de la distribución de tamaños de letra en las 10 secciones de los 83 diarios. Dado que la distribución no presenta una curva normal, la mediana y el rango intercuartil (diferencia entre 25 y 75 percentiles) tienen mayor significado que la media y la desviación estándar. Corresponde la mediana menor a la sección de bolsa (1,20 mm.) y la mayor a información general y crucigramas (1,60 mm.). El menor rango intercuartil corresponde a Información general (0,10 mm.) y el mayor a cuatro secciones: resultados deportivos, el tiempo, crucigramas y servicios de farmacia (0,30 mm.).

Tabla 4

Resumen de los tamaños tipográficos medidos en mm.

| Sección | Media | Mediana | Mínimo | Cuartil 25 % | Cuartil 75 % | Máximo | Rango intercuartil | Relación max/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Información general | 1.64 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 0.1 | 1.27 |
| Bolsa | 1.29 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 0.2 | 2.50 |
| Resultados Deportivos | 1.39 | 1.40 | 0.80 | 1.30 | 1.60 | 2.20 | 0.3 | 2.75 |
| Cartelera | 1.38 | 1.40 | 0.80 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 0.2 | 2.25 |
| Anuncios clasificados | 1.35 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 0.2 | 1.80 |
| El tiempo | 1.39 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 0.3 | 2.50 |
| Crucigramas | 1.60 | 1.60 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 0.3 | 1.82 |
| Necrológicas | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 0.2 | 2.10 |
| Programación TV | 1.48 | 1.50 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 0.2 | 1.64 |
| Servicios farmacia | 1.45 | 1.45 | 0.90 | 1.30 | 1.60 | 2.30 | 0.3 | 2.56 |

Los tamaños de letra medidos en milímetros en las distintas secciones y periódicos son 16. La diferencia entre el tamaño menor (0,8 mm.) y el mayor (2,3 mm.) corresponde a un rango en los requerimientos de magnificación que varía en un factor de 2,88. Entre las secciones de un mismo periódico, el tamaño de la letra puede variar en un factor de 2,25, y en la misma sección de los diferentes diarios, el tamaño de letra varía en un factor de 2,75 (resultados deportivos).

La moda señala el 1,4 mm. como el tipo de letra que más se repite (en cinco secciones: Resultados deportivos, Cartelera de espectáculos, Anuncios clasificados, El tiempo, y Necrológicas) y el de 1,6 mm. el que ocupa un mayor volumen de información (en dos secciones: Información general y Crucigramas).

### Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio son extremadamente variables. La Figura 1 muestra los tipos de dos distribuciones: Información general, con el rango relativo más estrecho de todos los periódicos (en un factor de 1,27), y Resultados deportivos, que muestra el rango relativo más ancho (en un factor de 2,75). La figura 2 ofrece una visión adicional en la que las medianas de Información general y La bolsa (percentil 50) difieren en 0,40 mm. Todas las secciones muestran diferencias en los

Figura 1

Distribución de tamaños de letra en 83 diarios españoles

tamaños de letra y en las distribuciones. Consecuentemente la letra de periódico no puede tomarse, de ningún modo, como referencia para la prescripción de ayudas visuales para lectura, lo que sugiere la búsqueda de nuevos criterios.

Para facilitar el uso de los resultados obtenidos, la Tabla 5 presenta las distribuciones en un formato más práctico, en el que los percentiles aparecen en vertical, en tramos de 0,1 mm. y las 10 secciones en horizontal; en las intersecciones se encuentra el tanto por ciento de los periódicos cuya letra puede verse con una ayuda visual prescrita para ese tamaño de letra o superior.

Los datos de la Tabla 5 dan margen para mayor argumentación. Piénsese en un lector que cuente con una agudeza visual de 0,25 o al que se le haya prescrito una ayuda para leer un tamaño de letra de 1,6; este lector será capaz de leer casi el 100%  de los diarios en la sección Información general, pero menos del 10% en las secciones La bolsa y Anuncios Clasificados. Por otra parte, un buen número de usuarios podrá aspirar a leer la sección Información general (un 40% del material contenido en los periódicos), para estos, la prescripción adecuada es aquella que les permita alcanzar una agudeza visual equivalente a 0,25, como queda dicho. Pero hay un sector de lectores adultos interesados en la sección La bolsa, por cierto, una sección que requiere una lectura atenta y cuidadosa; a estas personas se les prescribirán, dada la variedad de tamaños, ayudas de diversos niveles de aumento, para cubrir desde una agudeza visual equivalente a 0,5 hasta la de 0,2. Lo mismo ocurre con la sección Servicios de farmacia.

Tabla 5

Percentiles de los tamaños de letra en 10 secciones de 83 periódicos españoles.

| Tamaño letras (mm.) | Informa-ción General | Bolsa | Depor-tes | Carte-lera | Anun-cios | El tiempo | Pasa-tiempos | Necro-lógicas | Radio y TV | Servicios farmacia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 0.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 0.90 | 100.00 | 96.05 | 98.77 | 97.56 | 100.00 | 98.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1.00 | 100.00 | 96.05 | 98.77 | 97.56 | 100.00 | 98.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1.10 | 100.00 | 96.05 | 98.77 | 97.56 | 100.00 | 98.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1.20 | 100.00 | 96.05 | 98.77 | 97.56 | 100.00 | 98.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1.30 | 100.00 | 44.74 | 76.54 | 79.27 | 68.29 | 73.49 | 97.37 | 77.14 | 87.80 | 81.71 |
| 1.40 | 100.00 | 39.47 | 55.56 | 57.32 | 52.44 | 59.04 | 94.74 | 58.57 | 79.27 | 68.29 |
| 1.50 | 100.00 | 21.05 | 35.80 | 32.93 | 24.39 | 42.17 | 80.26 | 35.71 | 59.76 | 50.00 |
| 1.60 | 91.57 | 9.21 | 25.93 | 19.51 | 9.76 | 21.69 | 61.84 | 22.86 | 36.59 | 34.15 |
| 1.70 | 36.14 | 7.89 | 7.41 | 12.20 | 3.66 | 13.25 | 34.21 | 10.00 | 14.63 | 17.07 |
| 1.80 | 15.66 | 3.95 | 2.47 | 3.66 | 3.66 | 3.61 | 26.32 | 7.14 | 4.88 | 8.54 |
| 1.90 | 1.20 | 2.63 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 6.58 | 4.29 | 0.00 | 1.22 |
| 2.00 | 0.00 | 1.32 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 2.63 | 2.86 | 0.00 | 1.22 |
| 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.22 |
| 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Como puede verse, la variedad de tamaños de letra (hasta 16) es una realidad que invalida el criterio de tipo estándar que se le atribuye a la letra de periódico. Otra realidad a tener en cuenta es que una ayuda visual, prescrita para leer la letra más pequeña de todos los periódicos (0,8 mm.) no es adecuada para la lectura de texto en tamaños mayores, aunque éstos puedan verse. El Test de Lectura de Zeiss propone hasta 5 prescripciones distintas para abarcar el rango de los requerimientos de magnificación necesarios para leer los distintos tamaños de letra contemplados en el estudio.

Figura 2

Distribución acumulativa de letras en secciones de

Información general y bolsa

### CONCLUSIONES

El criterio de tamaño de letra estándar atribuido a la letra de periódico no puede mantenerse en adelante, como lo demuestran las mediciones y resultados obtenidos en este estudio.

La prescripción correcta de ayudas visuales para la lectura de los diferentes tamaños de letra reunidos en el estudio puede requerir al menos 5 niveles de magnificación, según el Test de lectura de Zeiss. Ni que decir tiene que el objetivo que se persigue no es el de recomendar una ayuda simplemente para lectura, ya que con la prescripción adecuada a cada tamaño el lector ganará en distancia de trabajo, velocidad de lectura y confort en la realización de la tarea.

Dada la gran variabilidad en la prescripción de aumentos, se hace notar a los profesionales de la baja visión que, cuando se prescriban ayudas para la lectura, será imprescindible conocer las secciones concretas de los periódicos específicos que el usuario desea leer.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bailey, I.L. (1984). Magnification of the problem of magnification. The Optician, 187, 14, 16-18.

Barañano, A. y Torrego, P., (1992). Estudio de las ayudas prescritas en 1.000 pacientes con Baja visión. Madrid: Fundación Visión.

Karter, K. (1983) Comprehensive preliminary assessments of low vision. En: R.T. Jose (Ed), Understanding low vision (85 - 104) New York: American Foundation for the Blind.. [Edición en español: Visión subnormal. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles, 1986].

Cole, R.G. (1993). Predicting the low vision reading aid. Journal of the American Optometric Association, 64, 19.

DeMarco, L.M. y Massof, R.W. (1997).Distributions of print sizes in U.S. newspapers. Journal of Visual Impairment & Blindness, 91, 9-13.

Faye, E.E. (1984). Evaluating near vision: The Amsler grid and 	field defects. En: E.E. Faye (Ed.), Clinical low vision (2nd ed., 45-60). Boston: Little&Brown. [Edición española: Clínica de la baja visión. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles, 1997].

Leinhaas, M. (1992). A national survey of ophthalmologists, optometrists, and rehabilitation and education professionals on low vision and blindness. Optometry and Vision Science, 69 (Suppl.), 31.

Nelson, K.A. y Dimitrova, E.(1993). Severe visual impairment in the Unite Sates and in each state, 1990 Journal of Visual Impairment & Blindness, 87, 80-85.

Nowakowski, R.W. (1994). Assessment of visual acuity. En: R.W. Nowakowski, Primary low vision care (37-45). Norwalk, CT: Appleton & Lange.

Sloan, L.L. (1959). New test charts for the measurement of visual acuity at far and near distances. American Journal of Ophthalmology, 48, 807-813.

Sloan, L.L. (1977). Reading aids for the partially sighted: A asystematic classification and procedure for prescribing. Baltimore: Williams & Wilkins.

Sloan, L.L. y Brown, D.J. (1963). Reading cards for the selection of optical aids for the partially sighted. American Journal of Ophthalmology, 55, 1187-1199.

Tinker, M.A. (1963). Legibility of print. Ames: Iowa State University Press.

Tinker, M.A. y Paterson, D.G. (1944). Wartime changes in newspaper body type. Journalism Quarterly, 21, 7-11.

# Manuel Cejudo Pinillos, asesor técnico de la Dirección de Educación. Dirección General. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Calle del Prado, 24. 28014 Madrid (España). Correo electrónico: cejudo@nova.es